SYSTEMY CZASU RZECZYWISTEGO

Temat 11

Sebastian Surówka 201541 KrDzIs3012

Spis treści

Wstęp

Systemy Czasu Rzeczywistego

- Czym są Systemy czasu Rzeczywistego

- Cechy charakterystyczne Systemów Czasu Rzeczywistego

- Model Systemu Czasu Rzeczywistego

- Twarde Systemy Czasu Rzeczywistego

- Miękkie Systemy Czasu Rzeczywistego

- Mocne Systemy Czasu Rzeczywistego

Systemy Operacyjne Czasu Rzeczywistego

- Różnice między „zwykłym” systemem operacyjnym a Systemem Operacyjnym Czasu Rzeczywistego

- Budowa Systemu Czasu Rzeczywistego

- Szeregowanie Zadań

- System jazdy autonomicznej

Systemy wbudowane

- Czym są systemy wbudowane

- Budowa mikrokontrolera

Internet Rzeczy

- Czym jest Internet Rzeczy

- Zastosowania Internetu Rzeczy

- Aspekty techniczne Internetu Rzeczy

- Bezprzewodowa Sieć Czujnikowa

- Inteligentne Domy

- Internet Wszystkiego

Bibliografia

Wstęp

We współczesnych czasach wiele obszarów życia ludzi zostało skomputeryzowanych. Komputer przestał być utożsamiany wyłącznie ze stacją roboczą, ale również stał się częścią wielu urządzeń codziennego użytku i nie tylko. Urządzenia te posiadają specyficzną budowę i są obsługiwane przez systemy, które bardzo różnią się od systemu operacyjnego. Zastosowanie specyficznych urządzeń w takich dziedzinach jak obronność, służba zdrowia, bezpieczeństwo na drodze czy nawet irygacja roślin wymaga, by były one niezawodne i wykonywały operację w określonym czasie.

Rozwój technologiczny Jeszcze 15 lat temu dom który na podstawie odczytów z sensorów potrafi automatycznie prowadzić różne operacje np. sterować zraszaniem gdy jest za sucho albo włączyć ogrzewanie gdy jest za zimno był abstrakcją. Dzisiaj nikogo to nie dziwi.

Stosowanie innowacyjnych rozwiązań do celów użytkowych stało się możliwe dzięki rozwojowi systemów czasu rzeczywistego i miniaturyzacji.

Czym jest system czasu rzeczywistego

Kluczowym elementem systemu czasu rzeczywistego jest nie tylko wynik logiczny operacji, jaki dzięki niemu można osiągnąć, lecz czas w którym wynik ten zostanie osiągnięty. Nie oznacza to jednak, iż najważniejsza jest szybkość wykonania zadania, ale jego przewidywalność. „A system called a real-time system, when we need quantitave expression of time to discribe the behavior of the system”[1].  Zastosowanie rts(real-time systems) wymaga żeby czas reakcji był określony. Ciężko jest sobie wyobrazić system ABS, który zadziała w nieokreślonym czasie. Od czasu właśnie zależy często ludzkie życie. Czas jest określony w danym przedziale i ma swoją granicę (deadline). Na podstawie tejże granicy można podzielić systemy czasu rzeczywistego na trzy kategorie:

- Hard Real-Time systems

- Firm Real-Time systems

- Soft Real-Time  systems

Omówienie poszczególnych rodzajów rts (wraz z przykładami zastosowania) znajdzie się w dalszej części opracowania.

Cechy charakterystyczne RTS

Istnieje klika cech odróżniających systemy czasu rzeczywistego od systemów, które nie pracują w czasie rzeczywistym. Jednak nie wszystkie opisane poniżej cechy są charakterystyczne dla wszystkich rts-ów. Mnogość zastosowań systemów czasu rzeczywistego wyklucza ich generalizację, dzięki czemu dzielą się one na poniższe kategorie:

1.Upływ czasu – Każdy system czasu rzeczywistego posiada pewne ograniczenie czasowe. Ograniczenie to określa czas, w którym dane zadanie musi być wykonane. Ta kwestia jest traktowana dość swobodnie przez niektóre rodzaje rts-ów, tzn. dopuszczają one lekkie przekroczenie ograniczenia czasowego.

2.Nowe pojęcie poprawności –w systemach czasu rzeczywistego następuje zmiana pojęcia poprawności w stosunku do tego używanego w konwencjonalnych. W rts-ach poprawność operacji nie zależy tylko i wyłącznie od poprawności logicznej rezultatów, lecz również od czasu, w jakim zostają one osiągnięte. Poprawny logicznie rezultat, uzyskany po przekroczeniu ograniczenia czasowego, może zostać zinterpretowany jako błędny.

3.Wbudowanie systemu – Zdecydowana większość systemów czasu rzeczywistego jest wbudowana. „W dziedzinach komputerowych (inżynierii komputerowej, inżynierii oprogramowania, informatyce) termin „system wbudowany” jest użyty do nazwania elektronicznego systemu, który jest stworzony do wykonywania dedykowanych funkcji i czasem jest rozszerzeniem większego systemu”[2] Wbudowany system komputerowy często jest fizyczną częścią swojego środowiska i zwykle je kontroluje.

4.Kluczowość bezpieczeństwa – Dla tradycyjnych systemów, które nie działają w czasie rzeczywistym, bezpieczeństwo i niezawodność są niezależnymi dziedzinami. Systemy czasu rzeczywistego łączą te dwie sprawy i stawiają na wysoki poziom bezpieczeństwa. Należy zwrócić uwagę na to, że bezpieczny system to taki, który nie powoduje jakichkolwiek szkód, kiedy nie zadziała. Z drugiej strony niezawodny jest systemem pracującym przez długi okres czasu bezbłędnie. System, w którym kluczowe jest bezpieczeństwo, powinien być wysoce niezawodny, ponieważ każdy błąd może wywołać olbrzymie szkody.

5. Stabilność – Pod wpływem przeciążenia, system czasu rzeczywistego powinien działać w   danych ograniczeniach czasowych, nawet podczas wykonywania najbardziej wymagających zadań. Dla kontrastu można podać tradycyjne systemy, które podczas przeciążenia mogą mieć problem z prawidłowym wykonaniem zadania.

6. Obsługa wyjątków – Dużo systemów czasu rzeczywistego działa nieustannie i wykonuje operacje bez ingerencji człowieka. Kiedy system działa samodzielnie, poprawne wykonanie zadania staje się trudne, dlatego błąd w działaniu powinien być wykryty przez system.

Model systemu czasu rzeczywistego

Ważnym elementem oprócz oprogramowania w systemach czasu rzeczywistego jest sprzęt. Rysunek nr.1 pokazuje prosty model systemu czasu rzeczywistego.

Rys. 1 model systemu czasu rzeczywistego. Na podstawie książki Real-Time Systems:Theory and Practice. Rajib Mall

Sensor: jest jednostką konwertującą fizyczne sygnały pozyskiwane od środowiska na sygnały elektryczne. Dostarcza informacji o pojawieniu się określonego bodźca, przekroczeniu pewnej wartości progowej lub wartości rejestrowanej wielkości fizycznej.

Element wykonawczy(aktuator):  jest to urządzenie które pobiera sygnały wyjściowe z komputera i konwertuje je na fizyczne akcje w środowisku. Mogą przyjmować one postać ruchu, zmiany temperatury, zmiany napięcia, zmiany ciśnienia albo zmiany właściwości fizycznych niektórych obiektów.

Jednostki kondycjonujące sygnał: Sygnały elektroniczne produkowane przez komputer bardzo rzadko są używane do sterowania aktuatorem. Sygnały te zwykle potrzebują odpowiedniego przystosowania zanim będą mogły być użyte przez element wykonawczy. Proces ten jest określany mianem kondycjonowania wyjścia. Analogicznie, kondycjonowanie wejścia musi być wykonane na sygnałach sensorycznych zanim te trafią do komputera. Przykładowo, analogowe sygnały generowane przez komórkę fotowoltaiczną mają zwykle jednostkę mili voltów i muszą być odpowiednio dostosowane zanim zostaną przetworzone przez komputer.

Interfejsy: Zwykle komendy z procesora są dostarczane do aktuatora przez interfejs wyjścia. Interfejs zmienia nagromadzone napięcie w formę analogową, a następnie wyprowadza je do obwodu aktuatora.  Interfejs bierze odpowiedzialność za buforowanie i uzgadnianie kontrolnych aspektów. Podobnie konwersja cyfrowa do analogowej zachodzi w interfejsie wejścia.

Twarde Systemy Czasu Rzeczywistego

Twardy system Czasu rzeczywistego (hard real-time system) to system, który powierzone mu zadanie musi wykonać w określonych wcześniej granicach czasowych. Twardy system czasu rzeczywistego popełnia błąd, gdy wykonanie zadania przekracza ramy czasowe.

Przykładem zastosowania twardego systemu czasu rzeczywistego jest robot. Robot cyklicznie wykonuje działania włącznie z komunikacją z systemem zarządzającym, rejestruje wszystkie zakończone zadania, skanuje otoczenie by znaleźć przeszkody, śledzi przedmiot zainteresowania, planuje następny ruch itd. Można wyobrazić sobie, że robot napotyka przeszkodę. Najpierw musi ją wykryć, a następnie najszybciej jak się da uniknąć kolizji. Jeżeli czas jego reakcji nie zmieści się w ramach czasowych, dojdzie do kolizji z przeszkodą, a praca robota będzie uznana za porażkę.

Następnym przykładem jest system obrony antyrakietowej. System ten wykonuje wymagające wysokiej precyzji i skuteczności działania. Najpierw musi wykryć wszystkie nadchodzące pociski, ustawić działo z pociskami antyrakietowymi i wystrzelić je zanim tamte spowodują jakiekolwiek zniszczenia. We wszystkich tych zadaniach czas odgrywa kluczową rolę i system obrony przeciwrakietowej popełni błąd, jeżeli którekolwiek z tych zadań przekroczy ograniczenia czasowe.

Cechą twardych systemów czasu rzeczywistego jest głównie bezpieczeństwo. Oznacza to że każdy błąd takiego systemu, łącznie z przekroczeniem ograniczeń czasowych może nieść za sobą wiele konsekwencji. To sprawia, że zadania wykonywane przez twarde systemy czasu rzeczywistego można określić krytycznymi. Oznacza to, że koszt błędu przy wykonywaniu takiego zadania jest większy niż koszt zadania.

Dla zadań wykonywanych przez twarde systemy czasu rzeczywistego, ramy czasowe zwykle sięgają od paru mikrosekund do kilku milisekund. Nie oznacza to, że zadanie musi zostać wykonane jak najszybciej jak to możliwe, ale pod żadnym pozorem nie może zostać wykonane poza normami czasowymi.

Łagodne Systemy czasu Rzeczywistego

Łagodne systemy czasu rzeczywistego(Soft real-time systems) również posiadają ograniczenia czasowe, aczkolwiek, w przeciwieństwie do twardych systemów czasu rzeczywistego, ograniczenia czasowe łagodnych systemów czasu rzeczywistego nie są wartościami krytycznymi. Zamiast tego ograniczenia czasowe są określone jako średnia czasu wykonania zadania. Systemy te mogą zaakceptować sytuacje, gdy ograniczenia czasowe są przekroczone kilka razy.

Przykładem zastosowania łagodnych systemów czasu rzeczywistego jest system zarządzający rezerwacją miejsc w kolei. Kiedy zostaje wysłane zapytanie o rezerwacje średni czas odpowiedzi systemu powinien wynosić ok. 20 sekund. Odpowiedź może mieć formę wydruku biletu lub wiadomości o braku możliwości zarezerwowania miejsca. Gdy bilet zostanie wydrukowany w czasie ok. 20 sekund odnosi się wrażenie, że system działa poprawnie i wynik jest natychmiastowy. Jak już wspomniano, przekroczenie ograniczeń czasowych nie oznacza błędu systemu. Jednak użyteczność rezultatów łagodnego systemu czasu rzeczywistego ciągle spada po upływie terminu, jak pokazuje rysunek 2.  Użyteczność przed ograniczeniem czasowym wynosi 100%, jednak po upływie ograniczenia, użyteczność rezultatu powoli spada. Ograniczenia czasowe w tych systemach wynoszą zwykle od ułamka sekundy do kilku sekund.

Rys.2 użyteczność rezultatów łagodnego systemu czasu rzeczywistego.  https://slideplayer.com/slide/12859662/

Mocne Systemy czasu Rzeczywistego

Każdy mocny czasu rzeczywistego(firm real-time system) jest powiązany z ograniczeniem czasowym, w którym wymaga się wykonania danego zadania. Jednak, w przeciwieństwie do twardych systemów czasu rzeczywistego, w mocnych systemach czasu rzeczywistego zadanie, które nie sprosta ograniczeniu czasowemu, nie oznacza błędu systemu. Spóźnione rezultaty są po prostu odrzucane. Innymi słowy, użyteczność rezultatów mocnych systemów czasu rzeczywistego wynoszą 0 przy przekroczeniu ograniczenia. Na Rys. 3 można zobaczyć, że gdy zostaje przekroczony czas odpowiedzi określony ograniczeniem, użyteczność rezultatu wynosi 0 i zostaje odrzucona.

Rys.3 Użyteczność rezultatów mocnego systemu czasu rzeczywistego. https://www.semanticscholar.org/paper/Adaptivity-for-Quality-and-Timeliness-Flexible-Schwarzfischer/0e47d7384f07d0243c4288cc2e041e5963ee4ced/figure/0

Mocne systemy czasu rzeczywistego znajdują zastosowanie zwykle w aplikacjach multimedialnych. Poniżej znajdują się dwa przykłady tego rodzaju systemów:

- System wideokonferencji: klatki filmowe razem z dźwiękiem są konwertowane w pakiety i wysyłane przez sieć komputerową. Jednak, niektóre pakiety mogą mieć opóźnienia w czasie wysyłania. W czasie, gdy pewna klatka jest odtwarzana, a zostanie odebrana klatka wcześniejsza, klatka ta nie zostanie odtworzona. Z tego powodu klatka, która zostanie opóźniona więcej niż o sekundę, jest po prostu odrzucana.

- System namierzający ruchy przeciwnika za pomocą satelity: Można rozważyć następującą sytuację: satelita robi zdjęcie wrogiego terytorium i przekazuje go do komputera znajdującego się w stacji naziemnej klatka po klatce. Komputer przetwarza każdą klatkę, w celu znalezienia różnicy między pozycjami wroga w odniesieniu do ich wcześniejszych pozycji, aby ustalić kolejny ruch wroga. Kiedy komputer jest przeciążony, nowe zdjęcie może zostać odebrane przed starszym. W tym przypadku starsze zdjęcie nie ma żadnego zastosowania. Stąd zostaje ono odrzucone i niedawno otrzymane zdjęcia mogą być tylko przetwarzane.

Ograniczenia czasowe w tego typu systemach wynoszą od kilku milisekund do paru setek milisekund.

Systemy operacyjne czasu rzeczywistego

„System operacyjny czasu rzeczywistego(RTOS) służy do implementacji systemów czasu rzeczywistego. Taki system musi nie tylko dostarczać mechanizmów i usług dla wykonywania, planowania, i zarządzania zasobami aplikacji, ale powinien być również sam sobą zarządzać w sposób oszczędny przewidywalny i niezawodny”[3  http://sequoia.ict.pwr.wroc.pl/~witold/sicr/sicr_rtos_s.pdf].

System operacyjny czasu rzeczywistego implementuje cechy systemów czasu rzeczywistego takie jak: przewidywalność i określony czas reakcji. Za jego pomocą człowiek może zarządzać całym środowiskiem, które pracuje w czasie rzeczywistym. Często system operacyjny czasu rzeczywistego służy do zarządzania systemem wbudowanym.

Systemy operacyjne czasu rzeczywistego, podobnie jak w przypadku systemów czasu rzeczywistego można podzielić na:

- Twarde

- Łagodne

- Mocne

Różnice między systemem operacyjnym czasu rzeczywistego a „zwykłym” systemem operacyjnym

Najbardziej charakterystyczną różnicą pomiędzy systemem operacyjnym, a systemem operacyjnym czasu rzeczywistego jest czas odpowiedzi. W przypadku systemów operacyjnych czasu rzeczywistego czas wykonania danego zadania jest przewidywalny. Właściwość ta nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Nowoczesne jądra systemu operacyjnego są bardzo duże, posiadają miliony linii kodu. Prześledzenie wszystkich możliwych opóźnień jest bardzo trudne. System operacyjny czasu rzeczywistego posiada znacznie mniejsze jądro(mikrojądro), dzięki czemu czas reakcji jest bardziej praktyczny. Aby czas odpowiedzi nie był trudny do przewidzenia, systemy czasu rzeczywistego posiadają mechanizmy takie jak: szeregowanie zadań aby „przełączać się pomiędzy zadaniami” w odpowiednich momentach.

Dodatkowo projektanci systemów czasu rzeczywistego muszą zadbać o to, żeby ich system nie wymagał aktualizacji. Różne zastosowania tego typu systemów wykluczają możliwość wgrywania łatek do systemu np. system jazdy autonomicznej nie może się aktualizować podczas jazdy ponieważ może to zagrażać bezpieczeństwu kierowcy i pasażerów.

Budowa systemu operacyjnego czasu rzeczywistego

Budowa systemu operacyjnego czasu rzeczywistego zależy od złożoności jego zastosowania. Systemy te są skalowalne, aby sprostać poszczególnym wymaganiom. Najprostsza wersja RTOS-u(real-time operaiting system) zawiera tylko jądro. W bardziej zaawansowanych zastosowaniach systemów operacyjnych czasu rzeczywistego jądro może być kombinacją różnych modułów, stosów protokołów sieciowych i innych komponentów co przedstawiono na rysunku 4.

.

Rys 4 . budowa RTOS źródło: https://www.slideshare.net/prakrutijsh/real-time-operating-system-28376652

Jądro

System operacyjny składa się z dwóch części: przestrzeni jądra i przestrzeni użytkownika. Jądro jest najmniejszym i głównym elementem systemu operacyjnego. Zarządza ono pamięcią i urządzeniami, a także zapewnia aplikacji korzystanie z zasobów pamięci. Dodatkowe usługi takie jak: zarządzanie ochroną czy wielozadaniowość mogą być zawarte w jądrze. Istnieje parę różniących się od siebie modeli jądra, lecz w systemach operacyjnych czasu rzeczywistego przeważnie stosuje się mikrojądro.

Mikrojądro zawiera tylko najbardziej niezbędne elementy usług, jak np. tworzenie lub usuwanie zadania, alokacja potrzebnej pamięci. W miarę potrzeb, można zwiększać jego możliwości poprzez instalowanie kolejnych modułów.

Szeregowanie zadań

Najważniejszym programem, który znajduje się w jądrze systemu czasu rzeczywistego jest program szeregujący. Dostarcza on algorytmów określających, które zadanie lub proces ma przejąć procesor oraz w jakim czasie musi to nastąpić. Pozwala to na stworzenie wielozadaniowości. Użytkownik takiego systemu ma wrażenie że system wykonuje wiele zadań jednocześnie.

Dla każdego uruchomionego zadania jądro przydziela blok kontrolny zadania, w którym przechowywane są jego charakterystyczne cechy. Struktura ta umożliwia przerywanie wykonania zadania, przekazywanie sterowania innym zadaniom oraz przywracanie zadań. Nadrzędnym zadaniem programu szeregującego jest określenie, nad którym zadaniem należy wstrzymać pracę, a nad którym trzeba pracę wznowić. Istnieją dwa najczęściej stosowane algorytmy dostosowane do szeregowania zadań. W obu algorytmach zastosowane jest wywłaszczenie. Oznacza to, że zadanie, które ma wyższy priorytet wykonania, może przerwać proces o niższym priorytecie i przejąć prace procesora. Po jego zakończeniu wywłaszczone zadanie może kontynuować swoją pracę.

Pierwszy algorytm opiera się o zestaw priorytetów, określający poziom ważności zadań. Jeżeli w danym momencie jest kilka zadań gotowych do uruchomienia, to wybierane jest to, które posiada najwyższy priorytet. Jednak gdy w czasie pracy nad jednym zadaniem pojawi się zadanie o wyższym priorytecie wówczas program szeregujący przerywa je i zapisuje jego stan oraz zwraca procesor do pracy nad zadaniem z wyższym priorytetem. Rysunek 5 obrazuje ten proces:

Rys 5.  Szeregowanie zadań w algorytmie opartym o priorytety.  http://www.metal.agh.edu.pl/~wilk/wyk-os-is/wyklad12.pdf

Jak można zauważyć, najpierw zostało wykonywane zadania 1, a następnie zadania 2, jest przerywane. Stan ich wykonania jest zapisany, a procesor przejmuje pracę nad zadaniem o najwyższym priorytecie (zadanie 3). Kiedy procesor zakończy nad nim pracę, wraca do pracy nad zadaniem 2, którego stan jest przywracany. Podobnie dzieje się w przypadku pracy nad zadaniem o najniższym priorytecie.

Drugi algorytm, również stosuje przydzielanie priorytetów do zadań, ale dodaje technikę przydzielenia procesora na określony czas. Dzięki temu rozwiązaniu, gdy w systemie będzie wiele zadań o tym samym priorytecie, to wówczas nie będą one wykonywane w sekwencji, tylko okresowo przerywane i wznawiane. Pozwala to uniknąć opóźnień, które nie są akceptowalne w systemach operacyjnych czasu rzeczywistego.

Rys 6. Szeregowanie zadań w algorytmie opartym o priorytety i podział czasu procesora.  http://www.metal.agh.edu.pl/~wilk/wyk-os-is/wyklad12.pdf

Jak przedstawiono na rysunku 6, każde zadanie ma przydzielony określony przedział czasowy. Najpierw przez określony czas wykonywane jest zadanie 1, a po upływie tego czasu procesor wykonuje zadanie następne, którego priorytet jest taki sam jak zadania 1. Jeżeli jednak pojawi się zadanie o wyższym priorytecie (zadanie 4), to wykonuje się ono aż do zakończenia i dopiero wtedy procesor pracuje nad zadaniami o niższych priorytetach.

System jazdy autonomicznej

Jednym z przykładów zastosowania systemów operacyjnych czasu rzeczywistego jest system jazdy autonomicznej. System ten zapewnia pełną obsługę pojazdu oraz kontrolę pojazdu. Oznacza to, że kierowca samochodu może stać się poniekąd pasażerem, a role kierowcy obejmuje komputer. System potrafi nie tylko sterować pojazdem, ale również monitorować sytuację na drodze i odpowiednio reagować na zdarzenia. Istnieje skala, która obrazuje poziom zautomatyzowania jazdy, który pokazuje jak wiele funkcji jazdy przejmuje komputer. W sześciostopniowej skali autonomiczności, produkowane obecnie samochody pozwalają na jazdę autonomiczną trzeciego stopnia:

- Poziom 0 : Brak autonomiczności. Kierowca jest odpowiedzialny za wszystkie aspekty związane z jazdą.

- Poziom 1: System wspomagania kierowcy. System mogący w odpowiedniej sytuacji zmienić tor jazdy pojazdu lub jego prędkość. Całą resztą zarządza kierowca.

- Poziom 2: Częściowa automatyzacja. Na tym poziomie pojazdy mogą autonomicznie jechać prosto, pozostać na pasie i kontrolować odległość od pojazdów z przodu we wstępnie określonych sytuacjach – na przykład na autostradzie. W przypadku korku na drodze pojazd może autonomicznie przejąć prowadzenie, kierowanie i hamowanie.

- Poziom 3: Warunkowa automatyzacja. Komputer w określonych warunkach jazdy kontroluje wszystkie jej aspekty. Kierowca jest zobowiązany jednak do reakcji w monecie, gdy system poinformuje go o takiej konieczności. Nie musi jednak monitorować drogi i sytuacji na niej podczas aktywnej automatyzacji.

- Poziom 4: Wysoka automatyzacja. Pojazd jest w stanie w pełni kontrolować wszystkie aspekty jazdy w określonych warunkach np. podczas jazdy na autostradzie.

- Poziom 5: Pełna automatyzacja: Pojazd porusza się automatycznie we wszystkich warunkach. Kierowca ma za zadanie wprowadzić jedynie adres docelowy.

Systemy wbudowane

„System wbudowany  to specjalnego przeznaczenia system komputerowy, który staje się integralną częścią obsługiwanego przez niego sprzętu. System wbudowany spełnia okreśone wymagania, zdefiniowane do zadań które ma wykonywać. Nie można nim więc nazywać typowego wielofunkcyjnego komputera osobistego. Każdy system wbudowany oparty jest na mikrokontrolerze (lub mikroprocesorze), zaprogramowanym do wykonywania ograniczonej ilości zadań, lub nawet do jednego.”[4 http://www.asimo.pl/teoria/systemwbudowany.php]. Systemy wbudowane różnią się od innych komputerów głównie w dwóch aspektach:

- Po pierwsze, system wbudowany jest zaprojektowany aby spełniać określoną funkcje, podczas gdy inne urządzenia komputerowe tj. smartfon, laptop lub komputer stacjonarny mogą pełnić wiele funkcji: można na nich przeglądać Internet, grać w gry komputerowe, oglądać filmy itd.

- Po drugie, system wbudowany jest tworzony razem z oprogramowaniem, które ma na nim działać. Taki równoległy model projektowania sprzętu i oprogramowania jest zwany jako hardware-software co-design. Dla kontrastu inne komputery często są tworzone niezależnie od oprogramowania, które ma na nich działać.

Rys. 7. Architektura systemu wbudowanego. Na podstawie  Real-Time Embedded Systems.

System wbudowany to połączenie sprzętu komputerowego i oprogramowania a czasami także elementów mechanicznych. Rysunek 7 pozwala zobaczyć ogólna architekturę takiego systemu, gdzie najważniejszymi jego elementami są mikrokontroler i pamięć. Oprogramowanie jest zwykle przechowywane w pamięci ROM, natomiast do wykonania obliczeń mikrokontroler potrzebuje pamięci RAM, a do przechowywania danych potrzebna jest pamięć Flash.

Gdy system wbudowany jest włączony, jego mikrokontroler odczytuje instrukcje zawarte w oprogramowaniu przechowywanym w pamięci, przetwarza dane z informacji wejściowych z urządzeń peryferyjnych(poprzez czujniki, sygnały, przyciski itd.) i produkuje dane wyjściowe.

Gdy zostaje wybrany sprzęt, największy problem stanowi oprogramowanie włączające aplikacje, sterowniki a czasami system operacyjny. W wielu przepadkach możliwe jest stworzenie spersonalizowanego układu scalonego, który może spełniać podobne funkcję co system wbudowany. W rozwiązaniu opartym na układzie scalonym nie ma miejsca na oprogramowanie i mikrokontroler. Jednak system wbudowany jest dużo bardziej elastyczny, mniej kosztowny, szczególnie, kiedy produkt musi być często uaktualniany aby przystosować się do zmian. W obliczu zmian do układu scalonego należy zaprojektować, stworzyć i dostarczyć nowy obwód. Inaczej jest w systemach wbudowanych. Aktualizacja oprogramowania może zostać szybko opracowana, a sam proces aktualizacji może zostać wykonany przez Internet.

Systemy wbudowane znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach: życiu codziennym, przemyśle, medycynie i wojskowości. Aby zdać sobie sprawę z liczby takich urządzeń wystarczy rozejrzeć się po otoczeniu: zmywarka, pilot do telewizora, mikrofala, pad od Xbox-a i czytnik kart USB to tylko kilka przykładów.

Budowa mikrokontrolera

Mikrokontroler do pracy potrzebuje kilku elementów. Najważniejszym z nich jest procesor(CPU). On odpowiada za obliczenia i realizacje programu. Ważny element stanowią także pamięci, różniące się pojemnością, szybkością dostępu czy trwałością danych. Innymi niezbędnymi elementami są urządzenia peryferyjne, które służą do komunikacji z otoczeniem. Najczęściej używane są równoległe porty wejścia/wyjścia.

Rys.8. Schemat budowy mikrokontrolera. https://forbot.pl/forum/topic/3587-teoria-wszystko-co-powinniscie-wiedziec-o-dzialaniu-mikrokontrolera/

Jak można zauważyć na Rysunku 8 za pomocą ścieżki komunikacja zachodzi tylko w jedną stronę, od procesora do układu adresowego. Jest to szyna adresowa. Po prawej stronie znajduje się szyna danych, za pomocą której dane płyną w obu kierunkach. Komunikacja między procesorem, a innymi układami przebiega w następujący sposób: Najpierw procesor wybiera układ który jest potrzebny, następnie przez szynę danych przechodzą bajty albo do albo z procesora. Poniżej znajduje się dokładniejszy opis komponentów:

- Procesor(CPU) – Jest to układ cyfrowy, sekwencyjny i synchroniczny. Cyfrowy znaczy, iż rozróżnia tylko niski lub wysoki stan napięcia. Sekwencyjny, ponieważ każdy nowy stan zależy od aktualnego wejścia oraz poprzedniego stanu. Synchroniczny, ponieważ procesor pracuje w rytmie sygnału zegarowego. Część procesora która odpowiada za obliczenia to ALU(Arimetic Logic Unit). Za jej pomącą procesor wykonuje operacje arytmetyczne, logiczne i bitowe.

- Pamięć Flash – Pamięć ta służy głównie do przechowywania rozkazów i posiada największą pojemność. Po odłączeniu zasilania informacje z niej są usuwane. Jak przedstawiono na Rysunku 8 strzałka między pamięcią Flash a szyną danych jest skierowana tylko w jedną stronę. Jest tak, ponieważ procesor nie jest w stanie bezpośrednio na niej zapisywać informacji. Pamięć ma określoną żywotność.

- Pamięć RAM – Pamięć przechowuje informacje jedynie kiedy układ pracuje. Po każdym resecie zostaje wyczyszczona. W zamian za to, dostęp do niej jest dużo szybszy niż w przypadku pamięci Flash i nie ma limitu dopuszczalnych zapisów. Dlatego idealnie nadaję się do zapisywania zmiennych.

- Układy peryferyjne – Są to standardowe porty wejścia/wyjścia do których można podłączyć różne urządzenia tj. wyświetlacz LCD, termometr analogowy, zewnętrzną pamięć itd.

Internet rzeczy

W ciągu ostatnich 60 lat Internet zmienił się z sieci, która była podmiotem badań do światowej sieci, z której korzysta parę miliardów użytkowników. Ciągła miniaturyzacja i zmniejszanie kosztów urządzeń elektronicznych pozwala rozszerzyć Internet na nowy wymiar: do inteligentnych urządzeń, tzn. urządzenia codziennego użytku zostają rozszerzone o możliwość połączenia z Internetem. Inteligentne urządzenie to zatem system wbudowany składający się z „fizycznego urządzenia” i komputera, który przetwarza pobrane dane i zarządza komunikacją z Internetem.

Problemem Internetu Rzeczy nie jest funkcjonalność inteligentnego urządzenia – już dziś wiele systemów wbudowanych jest podłączonych do Internetu, ponieważ liczba inteligentnych urządzeń, która może nawet wynosić bilion, przenosi kwestie techniczne i społeczne na nowy, wyższy poziom. Przykładami problemów Internetu Rzeczy mogą być: identyfikacja inteligentnego urządzenia, samoorganizacja sieci inteligentnych obiektów, diagnostyka i konserwacja oraz ingerencja w prywatność. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na inteligentne urządzenia, które mogą działać(mniej lub bardziej) autonomicznie. W świecie fizycznym mogą zagrozić ludziom i ich otoczeniu.

Pojawienie się komunikacji bezprzewodowej o niskiej mocy umożliwia komunikacje z inteligentnym urządzeniem bez potrzeby fizycznego połączenia. Natomiast sygnał GPS umożliwia szybką lokalizacje urządzenia.

W odniesieniu do wizji Internetu Rzeczy, wiele otaczających ludzkość rzeczy jest podłączonych do Internetu i przetwarza dane. Dzięki temu światowa gospodarka i system wspomagania decyzji działają sprawniej i wydatniej.

Zastosowania Internetu rzeczy

- Oszczędzanie energii – Już dzisiaj systemu wbudowane przyczyniają się do oszczędności energii w wielu rożnych dziedzinach gospodarki i życia. Zwiększona wydajność silników samochodowych, poprawa efektywności energetycznej urządzeń gospodarstwa domowego czy zmniejszenie straty w konwersji energii to tylko niektóre przykłady wpływu technologii na oszczędzanie energii. Niski koszt i szeroka dystrybucja inteligentnych urządzeń otwiera wiele nowych możliwości dla oszczędzania energii: indywidualna kontrola temperatury i oświetlenia w budynkach, zmniejszenie utraty energii w trakcie przesyłu poprzez instalacje inteligentnych sieci energetycznych i lepsza koordynacja dostaw energii poprzez instalację inteligentnych liczników.

- Ochrona i bezpieczeństwo – Znaczny postęp w technologii Internetu Rzeczy pochodzi z domen ochrony i bezpieczeństwa. Zautomatyzowane systemy kontroli dostępu instalowane w budynkach i mieszkaniach i nadzór miejsc publicznych oparte na Internecie Rzeczy, czynią ochronę bardziej skuteczną. Inteligentne paszporty i inne inteligentne identyfikatory(np. inteligentny klucz dostępu do pokoju hotelowego lub inteligentny bilet na kolejkę narciarską) ułatwiają procedury kontroli i zmniejszają liczbę ludzi potrzebnych do prowadzenia tychże procedur. Komunikacja między samochodami i samochodu z infrastrukturą ostrzeże kierowcę o możliwych niebezpieczeństwach podczas jazdy, takich jak oblodzona droga czy wypadek, przyczyniając się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych. Technologia Internetu Rzeczy może pomóc w identyfikacji podrobionych towarów i niezatwierdzonych części zamiennych, których stosowanie jest niebezpieczne w takich dziedzinach jak przemysł lotniczy i samochodowy. Z drugiej strony, inteligentne urządzenia mogą naruszać prywatność ludzi. Wymaga to znalezienia kompromisu pomiędzy prawem każdej osoby do prywatności, a bezpieczeństwem całego społeczeństwa.

- Przemysł – Oprócz usprawnienia dostaw i zarządzania towarami poprzez zastosowanie technologii RFID, Internet Rzeczy może odgrywać znaczącą rolę przy zmniejszeniu kosztów konserwacji i diagnostyki. Obserwacja i monitorowanie urządzeń przemysłowych nie tylko zmniejsza koszty utrzymania(ponieważ anomalia może być wykryta zanim doprowadzi do awarii), ale także poprawia bezpieczeństwo w zakładzie. Inteligentne urządzenie może również monitorować swoje działanie i wykonywać konserwacje w razie zużycia danej części lub wykrycia usterki.

- Medycyna – Obserwuje się szerokiego rozpowszechnienie inteligentnych urządzeń w dziedzinie medycyny. Monitorowanie stanu zdrowia(tętna, ciśnienia krwi itp.) lub precyzyjna kontrola dozowania leku przez inteligentny implant to tylko dwa potencjalne zastosowania. Przykładem może być rozrusznik serca który za pomocą sygnału Bluetooth łączy się z smartfonem, który następnie analizuje dane a w razie zagrożenia kontaktuje się z lekarzem.

- Życie codzienne – Internet Rzeczy rewolucjonizuje życie codzienne. Smartfon może służyć jako wyszukiwarka innych inteligentnych urządzeń i rozszerzać rzeczywistość o informacje pobierane z  różnorodnych baz danych.

Aspekty techniczne Internetu Rzeczy

- Połączenie z Internetem – W zależności od możliwości obliczeniowych i dostępnej energii, inteligentne urządzenie może być połączone z Internetem bezpośrednio lub łączyć się za pośrednictwem innego urządzenia nazywanego stacją bazową. To drugie rozwiązanie jest wybierane, gdy  inteligentne urządzenie posiada bardzo ograniczony dostęp do energii.  Zastosowanie odpowiednich protokołów pozwala połączyć urządzenie z najbliższą stacją bazową, która nie ma ograniczeń zasilania i działa jak serwer zapewniający dostęp do niego. Zagwarantowanie bezpieczeństwa oraz ochrony informacji uważane jest za trudne zadanie w urządzeniach Internetu Rzeczy. Dużo inteligentnych urządzeń będzie miało chroniony dostęp do Internetu poprzez firewalle aby uniknąć przejęcia przez intruza kontroli nad urządzeniem.

- Nazwa i identyfikacja- Wizja Internetu Rzeczy(miliardy urządzeń, które komunikują się za pomocą Internetu) wymaga zastosowania dobrze przemyślanej architektury nazewnictwa aby móc zidentyfikować dane urządzenie i ustalić ścieżkę dostępu do niego. Każda nazwa wymaga kontekstu, w którym można ją rozpoznać. Rekurencyjna specyfikacja kontekstu nazewnictwa prowadzi do hierarchicznej struktury nazw – konwencji stosowanej w Internecie. Jeżeli chcemy, aby nazwa była uniwersalnie interpretowalna bez odniesienia do konkretnego kontekstu nazewnictwa potrzebujemy pojedynczego kontekstu z powszechnie akceptowaną przestrzenią nazw. Jest to podejście przyjęte przez środowisko związane z RFID, które przypisuje elektroniczny kod produktu (Electronic Product Code) do każdego inteligentnego urządzenia. Należy wyróżnić trzy różne nazwy obiektów kiedy po prostu się do niego odnosimy:

- Unikalny identyfikator obiektu(Unique object identifier) odnosi się do fizycznej tożsamości konkretnego obiektu. Electronic Product Code w środowisku RFID jest takim identyfikatorem.

- Nazwa rodzaju obiektu(Object type name) odnosi się do klasy obiektów, które mają identyczne właściwości.

- Nazwa roli obiektu(Object role name). W danym kontekście urządzenie spełnia rolę zapisaną w nazwie roli obiektu. W różnych okolicznościach to samo urządzenie może pełnić różne role.

- Przetwarzanie w chmurze – Inteligentne urządzenia podłączone do Internetu mogą korzystać z usług, które są oferowane przez chmurę. Podział pracy między urządzeniem a chmurą zostanie w znacznym stopniu określony przez względy prywatności i użycia energii. Zwykle zadanie zostaje wysłane do wykonania w chmurze, jeżeli energia potrzebna na jego lokalne wykonanie przewyższa energię wysłania go. Są jednak inne aspekty wpływające na ten element, tj. autonomia inteligentnego urządzenia, czas odpowiedzi chmury i bezpieczeństwo.

- Komponenty autonomiczne – Duża liczba inteligentnych urządzeń, które mają wypełniać nasze otoczenie wymaga autonomicznego zarządzania systemem bez potrzeby wchodzenia w interakcje z człowiekiem. Autonomiczne zarządzanie musi obejmować dziedziny takie jak : usługi sieciowe, konfiguracja i optymalizacja systemu, diagnostyka i adaptacja systemu. Istnieje również potrzeba wielopoziomowego zarządzania autonomicznego, począwszy od zarządzania pojedynczymi komponentami, do zarządzania całymi zespołami komponentów lub dużymi systemami.

Bezprzewodowa sieć czujnikowa

Niedawne postępy w dziedzinach systemów mikroelektromechanicznych (MEMS), mikroelektroniki o niskiej mocy i komunikacji niskiej mocy umożliwiły budowę małych zintegrowanych urządzeń, zwanych węzłami czujnikowymi (sensor nodes), które zawierają: czujnik, mikrokontroler i kontroler komunikacji bezprzewodowej. Węzeł czujnikowy może odbierać różnorodne sygnały: fizyczne, chemiczne lub biologiczne, aby zmierzyć własności jego otoczenia. Są one zasilane albo małymi bateriami, albo energią zebraną z otoczenia oraz mają ograniczoną moc obliczeniową, możliwości komunikacyjne i posiadają małą pamięć. Mają więc one mocno ograniczone zasoby. Aby monitorować i obserwować dane zjawisko trzeba umieścić parędziesiąt lub kilka milionów węzłów czujnikowych, w celu stworzenia Bezprzewodowej sieci czujnikowej. Sieć ta zbiera dane o danym zjawisku i przesyła dane do jednej lub wielu bram, które mogą posiadać dostęp do Internetu.

Po umieszczeniu węzła czujnikowego w danym miejscu, jest on pozostawiony samodzielnie i opiera się na możliwościach samoorganizacji. Po pierwsze musi zbadać otoczenie i ustanowić komunikację. Następnie musi dowiedzieć się o układzie, w którym węzły są powiązane ze sobą(topologii węzłów) i o kanałach komunikacyjnych ze stacją bazową. W razie awarii aktywnego węzła musi on ponowienie skonfigurować sieć.

Bezprzewodowa sieć czujnikowa może być używana w takich dziedzinach jak: inteligentne domy, inwigilacja, medycyna oraz wojskowość. Użyteczność sieci czujników bezprzewodowych znajduję się w kolektywnej pracy wszystkich aktywnych węzłów czujnikowych.

Sieć ta działa tak długo, jak działa minimalna liczba węzłów oraz jak długo utrzymywana jest łączność aktywnych węzłów ze stacją bazową. W sieciach, gdzie czujniki są zasilane z baterii, żywotność zależy od pojemności baterii i zużycia energii przez węzeł. Kiedy węzeł czujnikowy wyczerpie swój zapas energii, przestanie on działać i nie będzie w stanie przekazywać wiadomości do swoich sąsiadów(innych węzłów czujnikowych). Oszczędność energii ma zatem ogromne znaczenie. Projektowanie węzłów, protokołów komunikacyjnych oraz projekt systemu i oprogramowania dąży przede wszystkim do jak najmniejszego zużycia energii.

Inteligentne domy

Termin inteligentny budynek został użyty po raz pierwszy w latach 80 XX wieku i można by pomyśleć, że do tej pory ustalono już jego uniwersalną definicję. Pomimo prób kilku organizacji, istnieje wiele definicji o różnych poziomach szczegółowości i różnym stopniu nacisku na różnorakie aspekty tej technologii.

Pierwsza definicja stworzona przez Intelligent Building Institute definiuje inteligentny budynek jako „taki, który zapewnia produktywne i opłacalne środowisko poprzez optymalizację czterech podstawowych elementów: struktury, systemów, usług i wzajemnych powiązań między nimi”. Od tej pory inteligentny budynek optymalnie dopasował cztery elementy do potrzeb użytkowników, kładąc nacisk na technologię, która umożliwia wzajemne powiązanie jego elementów.

Niedawny raport badawczy Memoori podkreślił powstawianie nowego pojęcia Building Internet of Things(Budynku Internetu Rzeczy)[ http://www.automatedbuildings.com/news/mar14/articles/realcomm/140219043909realcomm.html] jako „nakładanie się sieci, łączenie wszystkich usług w budynku: monitorujących, analizujących i kontrolujących budynek bez ingerencji człowieka”. Memoori przewiduje, że tradycyjne systemy automatyzacji budynków przekształcą się w Budynki Internetu Rzeczy w ciągu najbliższych pięciu lat.

Obecnie główne zmiany zachodzą w sposobie projektowania, eksploatacji i użytkowaniu budynków. Korporacyjne działy nieruchomości odnoszą znaczące korzyści z wykorzystywania inteligentnych systemów, w celu sprostania optymalizacji przestrzeni, efektywności energetycznej i wyzwań związanych z łącznością.

Połączony z siecią budynek ma zintegrowaną infrastrukturę komunikacyjną, która obsługuję zarówno sieci bezprzewodowe jak i przewodowe oraz aplikacje. Ułatwia także komunikację między ludźmi, człowieka z maszyną i komunikację między maszynami w budynku i ze światem zewnętrznym za pomocą nowoczesnej platformy. Platforma obsługuje sieć LAN, Wi-Fi, czujniki, oświetlenie i aplikację do zarządzania budynkiem. Budynki stają się również częścią sieci inteligentnych budynków i częścią inteligentnych miast.

Internet wszystkiego

Jak podaje Cisco w swojej definicji ”Internet Rzeczy łączy ludzi, procesy, dane i urządzenia aby połączenia sieciowe były bardziej odpowiednie i wartościowe niż kiedykolwiek wcześniej – przekształcały informacje w działanie, które tworzą nowe możliwości gospodarcze dla przedsiębiorstw, ludzi i krajów”[ https://newsroom.cisco.com/ioe]

Filarami Internetu Wszystkiego są zatem:

- Ludzie - będą mogli uzyskać wgląd w głąb  siebie, zarówno w aspekcie osobistym jak i zawodowym dzięki inteligentnym urządzeniom. Dane te mogą obejmować ich zainteresowania, preferencje, pracę, zdrowie itd. Łączenie tych danych z potrzebami przedsiębiorstw może dostarczyć informacji mogących ulepszyć ich działanie.

- Procesy (biznesowe) – sposób dostarczenia właściwych danych w odpowiednim czasie do danej osoby lub urządzenia. Znalezienie odpowiedniego sposobu na przesyłanie informacji jest kluczowe dla optymalnego wykorzystania big daty.

- Dane – wraz ze wzrostem źródeł i typów danych będzie trzeba sklasyfikować danie i poddać je analizie, aby uzyskać przydatne informacje. Nowe dane mogą pomóc firmom w  podejmowaniu decyzji i zarządzaniu organizacją

- Urządzenia – Podobnie jak w Internecie Rzeczy, urządzenia będą połączone ze sobą i będą wysyłać odpowiednie dane do Internetu. Po każdym wysłaniu takich danych, należy je zebrać, podsumować i przeanalizować w efektywny sposób.

Gartner przewiduje[http://www.gartner.com/newsroom/id/2621015], że przedsiębiorstwa będą w przyszłości wykorzystywać technologię Internetu Rzeczy, a szeroki asortyment produktów będzie sprzedawany na różnych rynkach. Znajdzie ona zastosowanie w zaawansowanych sprzętach medycznych, w przemyśle (roboty przemysłowe), rolnictwie, motoryzacji itd.

Podobnie jak w przypadku Internetu Rzeczy wzrosną obawy o prywatność i bezpieczeństwo ludzi. Sposób, w jaki firmy zdecydują się zrównoważyć prywatność klientów z bogactwem danych wynikających z zastosowania Internetu Rzeczy, będzie miał kluczowe znaczenie.

Literatura